Usługi Projektowe SC F. Rytwiński, L. Rytwińska-Nowak ul. Andersa 42 09-410 Płock Data utworzenia: 2017-10-30

# Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc.  Annopol, podbud. tłuczniowa + w.w. i ścieralna, L= 573mb

Tabela przedmiaru robót

| Nr | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWiORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót | J.m. | Ilość j.m. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  |  |  | Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i podbudowa |  |  |  |
| 1 | BCD D-01.01.01-0 1 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza | km | 0,5730 |  |
|  |  |  | 0,573 |  | 0,57300 |  |
| 2 | BCD D-04.01.01.3 1.01 |  | Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV | m2 | 2865,0000 |  |
|  |  |  | po prostej, całość: 573*5 |  | 2865,00000 |  |
| 3 | KNNR 6 0113-0500 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości do 10 cm | m2 | 2981,5000 |  |
|  |  |  | 573*5+8*8*0,5*2+5*5*0,5 |  | 2941,50000 |  |
|  |  |  | zjazdy szt 2: 5*4*2 |  | 40,00000 |  |
| 4 | BCD D-05.03.05.11 .02 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 2425,8000 |  |
|  |  |  | 573*4,1+8*8*0,5*2+5*5*0,5 |  | 2425,80000 |  |
| 5 | BCD D-05.03.05.2 1.01 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5 S dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 2368,5000 |  |
|  |  |  | 573*4+8*8*0,5*2+5*5*0,5 |  | 2368,50000 |  |
| 6 | BCD D-04.04.02.2 2.01 |  | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 573,0000 |  |
|  |  |  | 573*0,5*2 |  | 573,00000 |  |

Wyniki kosztorysu

| Razem wartość pozycji kosztorysu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VAT % | 23,00% |  |  |  |  |  |
| Całkowita wartość wyceny |  |  |  |  |  |  |

- 1 -