Usługi Projektowe Drogowe F. Rytwiński, ul. Andersa 42 09-410 Płock Data utworzenia: 2018-06-20

# Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Modrzew i Lubieniek , podbud. tłuczniowa + warstwa ścieralna 5cm, L= 970,mb

Tabela przedmiaru robót

| Nr | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWiORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót | J.m. | Ilość j.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i podbudowa |  |  |
| 1 | BCD D-01.01.01-0 1 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza | km | 0,9700 |
|  |  |  | 0,97 |  | 0,97000 |
| 2 | BCD D-04.01.01.3 1.01 |  | Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV | m2 | 3880,0000 |
|  |  |  | 970*4,0 |  | 3880,00000 |
| 3 | KNNR 6 0113-0500 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm | m2 | 2483,2000 |
|  |  |  | 80 % powierzchni 970*3,2*0,8 |  | 2483,20000 |
|  |  |  | Dział nr 2. Nawierzchnia, |  |  |
| 4 | BCD D-05.03.05.11 .04 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 S dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 3007,0000 |
|  |  |  | 970*3,1 |  | 3007,00000 |
| 5 | BCD D-07.02.01.4 1.01 |  | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 6,0000 |
|  |  |  | 6 |  | 6,00000 |
| 6 | BCD D-07.02.01.4 4.08 |  | Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji | szt. | 6,0000 |
|  |  |  | A-7: 1+1 |  | 2,00000 |
|  |  |  | A-6b,c: 2+2 |  | 4,00000 |

- 1 -

Usługi Projektowe Drogowe F. Rytwiński, ul. Andersa 42 09-410 Płock Data utworzenia: 2018-06-20

# Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Modrzew i Lubieniek , podbud. tłuczniowa + warstwa ścieralna 5cm, L= 970,mb

KOSZTORYS

| Opis | J.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Element nr 1. Roboty przygotowawcze i podbudowa |  |  |  |  |
| 1. BCD D-01.01.01-01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza | km | 0,9700 |  |  |
| 2. BCD D-04.01.01.31.01 Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV | m2 | 3880,0000 |  |  |
| 3. KNNR 6 0113-0500 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm | m2 | 2483,2000 |  |  |
| Razem wartość elementu nr 1 |  |  |  |  |
| Element nr 2. Nawierzchnia, |  |  |  |  |
| 4. BCD D-05.03.05.11.04 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 S dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 3007,0000 |  |  |
| Razem wartość elementu nr 2 |  |  |  |  |
| 5. BCD D-07.02.01.41.01 Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 6,0000 |  |  |
| 6. BCD D-07.02.01.44.08 Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji | szt. | 6,0000 |  |  |
| Razem wartość elementu nr 3 |  |  |  |  |

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

- 1 -