Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD

Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Słup , podbud. tłuczniowa + warstwa ścieralna 5cm, L= 800,mb

## Tabela przedmiaru robót

| Nr | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWiORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót | J.m. | Ilość j.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i podbudowa |  |  |
| 1 | BCD D-01.01.01-0 1 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza | km | 0,8000 |
|  |  |  | 0,8 |  | 0,80000 |
| 2 | BCD D-04.01.01.3 1.01 |  | Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV | m2 | 3200,0000 |
|  |  |  | 800*4,0 |  | 3200,00000 |
| 3 | KNNR 6 0113-0500 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm | m2 | 2048,0000 |
|  |  |  | 80% powierzchni: 800*3,2*0,8 |  | 2048,00000 |
|  |  |  | Dział nr 2. Nawierzchnia, |  |  |
| 4 | BCD D-05.03.05.11 .04 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 S dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 2480,0000 |
|  |  |  | 800*3,1 |  | 2480,00000 |
| 6 | BCD D-07.02.01.4 1.01 |  | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 3,0000 |
|  |  |  | 3 |  | 3,00000 |
| 7 | BCD D-07.02.01.4 4.08 |  | Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji | szt. | 3,0000 |
|  |  |  | A-7: 1 |  | 1,00000 |
|  |  |  | A-6b,c: 1+1 |  | 2,00000 |

- 1 -

Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Słup , podbud. tłuczniowa + warstwa ścieralna 5cm, L= 800,mb

| Opis | J.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Element nr 1. Roboty przygotowawcze i podbudowa |  |  |  |  |
| 1. BCD D-01.01.01-01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza | km | 0,8000 |  |  |
| 2. BCD D-04.01.01.31.01 Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV | m2 | 3200,0000 |  |  |
| 3. KNNR 6 0113-0500 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm | m2 | 2048,0000 |  |  |
| Razem wartość elementu nr 1 |  |  |  |  |
| Element nr 2. Nawierzchnia, |  |  |  |  |
| 4. BCD D-05.03.05.11.04 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 S dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 | m2 | 2480,0000 |  |  |
| cm 6. BCD D-07.02.01.41.01 [ 2016_1 SEKOCENBUD BCD ] Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 3,0000 |  |  |
| 7. BCD D-07.02.01.44.08 [ 2016_1 SEKOCENBUD BCD ] Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji | szt. | 3,0000 |  |  |
| Razem wartość elementu nr 2 |  |  |  |  |

### Wyniki kosztorysu

| Razem wartość pozycji kosztorysu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VAT % | 23,00% |  |  |  |  |  |
| Całkowita wartość wyceny |  |  |  |  |  |  |

- 1 -