Załącznik Nr 9

OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

na realizację zamówienia pn.:

„Odebranie i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2022 roku”

Spis treści:

- CHARAKTERYSTYKA GMINY:

  - Powierzchnia,

  - Liczba mieszkańców, ilość nieruchomości,

  - Ilość odebranych odpadów komunalnych w roku 2020.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  - Przedmiot zamówienia

  - Przepisy prawa mające wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

  - Wymogi dotyczące przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji komunalnych.

  - Rodzaje odpadów komunalnych selektywnie odbieranych od właścicieli nieruchomości.

  - Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska.

  - Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem usług.

4a). szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów

  - Szczegółowe wymagania stawiane wykonawcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

I. CHARAKTERYSTYKA GMINY

- Powierzchnia

Powierzchnia gminy  127,16 km2, w tym:

- Kilometraż dróg

Gmina Szczawin Kościelny posiada na swoim terenie 85 km dróg

- Liczba mieszkańców i wykaz miejscowości

Zamawiający informuje, iż na dzień 10.11.2021r. aktualna liczba mieszkańców w Gminie Szczawin Kościelny wynosi: 4884

| Lp. | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców |
| --- | --- | --- |
| 1. | Adamów | 145 |
| 2. | Andrzejów | 4 |
| 3. | Annopol | 92 |
| 4. | Białka | 66 |
| 5. | Budki Suserskie | 40 |
| 6. | Budy Kaleńskie | 145 |
| 7. | Chorążek | 60 |
| 8. | Dobrów | 106 |
| 9. | Gołas | 66 |
| 10. | Gorzewo Kolonia | 117 |
| 11. | Helenów I | 74 |
| 12. | Helenów II | 120 |
| 13. | Helenów Słupski | 153 |
| 14. | Helenów Trębski | 90 |
| 15. | Holendry | 43 |
| 16. | Janki | 66 |
| 17. | Jesionka | 41 |
| 18. | Józefków | 46 |
| 19. | Kaleń | 190 |
| 20. | Kamieniec | 82 |
| 21. | Krzymów | 48 |
| 22. | Kunki | 113 |
| 23. | Kaźmierków | 31 |
| 24. | Lubieniek | 11 |
| 25. | Łuszczanów | 140 |
| 26. | Mellerów | 34 |
| 27. | Misiadla | 20 |
| 28. | Modrzew | 45 |
| 29. | Mościska | 44 |
| 30. | Osowia | 94 |
| 31. | Pieryszew | 91 |
| 32. | Przychód | 73 |
| 33. | Reszki | 97 |
| 34. | Sewerynów | 52 |
| 35. | Słup | 136 |
| 36. | Smolenta | 86 |
| 37. | Staw | 93 |
| 38. | Stefanów | 35 |
| 39. | Suserz | 200 |
| 40. | Swoboda | 94 |
| 41. | Szczawin Borowy Kolonia | 75 |
| 42. | Szczawin Borowy Wieś | 73 |
| 43. | Szczawinek | 211 |
| 44. | Szczawin Kościelny | 597 |
| 45. | Teodorów | 23 |
| 46. | Trębki | 145 |
| 47. | Tuliska | 39 |
| 48. | Waliszew | 154 |
| 49. | Witoldów | 70 |
| 50. | Wola Trębska | 206 |
| 51. | Wola Parcel | 8 |
| RAZEM: |  | 4884 |

Liczna nieruchomości zamieszkałych: 1381

Liczba nieruchomości niezamieszkałych: 59

- Masy odpadów komunalnych odebrane w 2020 roku z terenu Gminy Szczawin Kościelny.

| L.p. | Gmina | Rodzaj odpadu | Masa [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczawin Kościelny | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne/ pozostałości z sortowania | 546,88 |
| 2 |  | Odpady selektywne (opakowaniowe) | 190,85 |
| 3 |  | Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów , | 18,26 |
| 4 |  | Odpady wielkogabarytowe (w tym zużyte opony, ZSEiE, leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory) | 75,43 |
| 5 |  | Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne | 4,30 |

Ze względu na specyficzny rodzaj zamówienia oraz obowiązek zapewnienia właścicielom nieruchomości pozbywania się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć zmian jakie mogą nastąpić podczas wykonania zamówienia, zatem nie istnieje możliwość podania maksymalnych ilości odpadów poszczególnych frakcji, jakie Wykonawca zobowiązany będzie odebrać i zagospodarować w trakcie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. Ze względu na procesy migracyjne ludności Zamawiający nie jest również w stanie przewidzieć liczby nieruchomości objętych odbiorem odpadów komunalnych. Zmiany ilości odbieranych i zagospodarowywanych odpadów komunalnych mogą ulec zarówno zmniejszeniu jak i zwiększeniu, dlatego po stronie Wykonawcy ciąży obowiązek i ryzyko skalkulowania wszystkich kosztów

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 roku powstałych i zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Rodzaj odpadów / frakcji odpadów stanowiących przedmiot zamówienia

| LP. | RODZAJ ODPADU |
| --- | --- |
| 1. | Pozostałości z segregacji (w tym popiół), niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: raz na miesiąc z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, raz na tydzień z budynków wielolokalowych, |
| 2. | Segregowane odpady komunalne obejmujące: szkło, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, papier i makulaturę - z częstotliwością odbioru raz w miesiącu przez cały rok (w nieruchomościach wielolokalowych raz na tydzień), |
| 3. | Bioodpady: raz na miesiąc z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, raz na tydzień z budynków wielolokalowych, |
| 4. | Przeterminowane leki i chemikalia: będą odbierane bezpośrednio od mieszkańców z nieruchomości do czasu uruchomienia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Szczawin Kościelny (zamawiający powiadomi wykonawcę z miesięcznym wyprzedzeniem o terminie uruchomienia PSZOK), |
| 5. | Zużyte baterie i akumulatory: będą odbierane bezpośrednio od mieszkańców z nieruchomości do czasu uruchomienia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Szczawin Kościelny (zamawiający powiadomi wykonawcę z miesięcznym wyprzedzeniem o terminie uruchomienia PSZOK), |
| 6. | Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: będą odbierane bezpośrednio od mieszkańców 2 razy w roku z nieruchomości, oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Szczawin Kościelny po jego uruchomieniu (zamawiający powiadomi wykonawcę z miesięcznym wyprzedzeniem o terminie uruchomienia PSZOK), |
| 7. | Meble i inne odpady wielkogabarytowe: będą odbierane bezpośrednio od mieszkańców 2 razy w roku z nieruchomości, oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Szczawin Kościelny po jego uruchomieniu (zamawiający powiadomi wykonawcę z miesięcznym wyprzedzeniem o terminie uruchomienia PSZOK), |
| 8. | Odpady budowlane i rozbiórkowe: będą oddawane w momencie wybudowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Szczawin Kościelny, |
| 9. | Zużyte opony: będą odbierane bezpośrednio od mieszkańców 2 razy w roku z nieruchomości, oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Szczawin Kościelny po jego uruchomieniu (zamawiający powiadomi wykonawcę z miesięcznym wyprzedzeniem o terminie uruchomienia PSZOK), |
| 10. | Skratki: będą odbierane bezpośrednio z oczyszczalni ścieków w Szczawinie Kościelnym – raz na rok |

1.1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych:

- od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,

1.2. Rodzaje urządzeń do gromadzenia odpadów:

- worki lub pojemniki zgodnie z  Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Szczawin Kościelny. Worki lub pojemniki należy oznaczyć, opisem przeznaczenia oraz oznaczyć odpowiednimi kolorami w zależności od odpadu na jaki są przeznaczone.

- Odbieranie odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej.

- Pozostałości po segregacji, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne będą odbierane z pojemników o pojemności 120 l lub 240 l. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również zabranie dostawionych przy pojemnikach worków z pozostałościami z segregacji. Pojemniki lub worki powinny być koloru czarnego, oznaczone napisem „Odpady komunalne” lub bez napisu.

- Szkło odbierane będzie z worków. Worki  powinny być koloru zielonego, oznaczone napisem „Szkło”.

- Papier, tektura (makulatura), opakowania wielomateriałowe (opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych) będą odbierane w systemie workowym. Worki powinny być koloru niebieskiego, oznaczone napisem „Papier”

- Metale, tworzywa sztuczne, będą odbierane w systemie workowym. Worki powinny być koloru żółtego, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.

- Bioodpady (opakowania ulegające biodegradacji) będą odbierane w systemie workowym. Worki powinny być koloru brązowego, oznaczone napisem „Bio”.

- Odbieranie odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej w pojemnikach o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, z podziałem na odpowiednie frakcje. Pojemniki lub worki powinny być odpowiedniego koloru, tj:

- Pojemniki na pozostałości z segregacji, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne koloru  czarnego, oznaczone napisem „Odpady komunalne” lub bez napisu.

- Pojemniki lub worki na szkło  koloru zielonego, oznaczone napisem „Szkło”.

- Pojemniki lub worki na papier, tekturę (makulaturę), opakowania wielomateriałowe (opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych), koloru niebieskiego, oznaczone napisem „Papier”.

- Pojemniki lub worki na metale, tworzywa sztuczne, koloru żółtego, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.

- Pojemniki lub worki na bioodpady (opakowania ulegające biodegradacji) koloru brązowego, oznaczone napisem „Bio”.

1.3. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do:

- zaopatrzenia nieodpłatnego właścicieli nieruchomości lub zarządców nieruchomości w odpowiednie pojemniki na odpady na czas trwania umowy, o pojemnościach wskazanych w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Szczawin Kościelny

- dostarczania nieodpłatnie właścicielom nieruchomości lub zarządców nieruchomości odpowiednich worków do selektywnej zbiórki odpadów. Wykonawca przy każdorazowym odbiorze odpadów pozostawi worki w ilości co najmniej odpowiadającej ilości odebranych worków,

- realizacji reklamacji (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie pojemników na odpady zmieszane, niedostarczenie worków na odpady segregowane itp.) w przeciągu 3 dni od otrzymania zawiadomienia e-mailem lub telefonicznie od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem lub telefonicznie na adres Zamawiającego,

Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia odpadów komunalnych, ważenia i zachowania segregacji wg przyjętego Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości w Gminie Szczawin Kościelny.

1.4. Częstotliwość odbierania odpadów z uwzględnieniem podziału na zabudowę wielorodzinną i jednorodzinną zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Szczawin Kościelny:

- w zabudowie jednorodzinnej:

- pozostałości z segregacji, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne raz na miesiąc,

- bioodpady (opakowania ulegające biodegradacji) raz na miesiąc,

- selektywnie zebrane raz na miesiąc,

przy czym odbiór odpadów następuje od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00,

- w zabudowie wielorodzinnej:

- bioodpady (opakowania ulegające biodegradacji) raz na tydzień,

- pozostałości z segregacji, niesegregowane (zmieszane) raz na tydzień,

- selektywnie zebrane raz na tydzień,

przy czym odbiór odpadów następuje od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00,

- w obiektach prowadzących działalność w zakresie produkcji i obrotu żywnością lub działalność gastronomiczną

- wszystkie rodzaje odpadów raz na miesiąc,

przy czym odbiór odpadów następuje od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00,

III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

- Wymogi dotyczące przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów oraz pozostałości z segregacji przeznaczonych do składowania do instalacji komunalnych:

  - Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnej lub, w przypadku awarii tej instalacji do innej instalacji komunalnej z uwzględnieniem art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 701 ze zm.).

  - Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

  - Wykonawca zapewni oraz wskaże w formularzu ofertowym Zamawiającemu instalacje, do których będą przekazywane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  - Wykonanie przedmiotu umowy, zapewniające minimalną uciążliwość dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy.

2. Rodzaje odpadów komunalnych selektywnie odbieranych od właścicieli nieruchomości

1) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych:

- papier, tektura (makulatura),

- szkło,

- metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe (opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych),

- bioodpady i opakowania ulegające biodegradacji (odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów),

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona będzie w systemie pojemnikowym lub workowym z podziałem na:

  - papier, tekturę (makulatura),

  - metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe (opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych),

  - szkło,

  - bioodpady (opakowania ulegające biodegradacji),

  - pozostałe odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) niedające się wyselekcjonować, w tym popiół.

## 2) Odbiór odpadów z terenów zamieszkałych:

## zgodnie z § 11 Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Szczawin Kościelny, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/85/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 09.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Szczawin Kościelny

3. Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska:

- Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi.

- Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno - prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

- Wykonawcę obowiązuje:

- zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,

- zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych.

4. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem usług

- Wykonawca jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ewidencji ilościowej i jakościowej zgodnie z katalogiem odpadów poprzez zważenie na legalizowanej wadze lub określenie w inny sposób ilość przyjętych odpadów, a następnie odnotowanie jej w ewidencji.

- Ewidencja odpadów należy prowadzić z zastosowaniem następujących dokumentów:

  - kart przekazania odpadów sporządzonych zgodnie z art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701). Kartę przekazania odpadów sporządza wykonawca, który przekazuje odpady. Kartę przekazania odpadów sporządza się w 3 egzemplarzy: dla przejmującego odpady, przekazującego i Zamawiającego,

  - Zamawiający dopuszcza sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady wykonującego usługę transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów. Zbiorczą kartę przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu sprawozdania, o którym mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach – w sposób zgodny ze wzorami druków określonych na podstawie przepisów wykonawczych.

4)  W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniach, o którym mowa w pkt. 3, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  do przekazywania Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do potwierdzenia danych zawartych w przedkładanych sprawozdaniach, w tym dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
d). Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdanie, o których mowa powyżej
- za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
- w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II 10, 
09-550 Szczawin Kościelny.

W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, Wykonawca zobowiązany będzie do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 14 dni.

- Szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów. 
1.    Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego drogą elektroniczną i pocztą o:

        - niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Informacja powinna zawierać w szczególności:
- adres nieruchomości na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczawin Kościelny,
- zdjęcia lub wideo w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy. Zdjęcia lub wideo muszą zostać tak wykonane by nie budząc wątpliwości pozwalały na przypisywanie pojemników do właścicieli nieruchomości;
- dane pracowników, którzy stwierdzili fakt niezgodny z Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
b.    danych dotyczących adresów nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na których powstały odpady, a nie ujętych w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego.
2.    Raz na kwartał informację o właścicielach nieruchomości, którzy nie oddali żadnych odpadów z nieruchomości.

3.    Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania  informacji w formie uzgodnionej z Zamawiającym, z trasy przejazdu samochodów odbierających odpady, miejscach postoju, miejsca wyładunku odpadów.

4.    Wykonawca jest zobowiązany przekazać informacje w jednej z następujących form: pocztą elektroniczną na adres d.kaczmarek@szczawin.pl, pocztą tradycyjna na adres Urzędu Gminy Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II 10, 09-550 Szczawin Kościelny

6. Szczegółowe wymagania stawiane wykonawcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

a) Wymagania w zakresie transportu odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości:

- Wymogi dotyczące bazy:

- Dysponowaniem bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Szczawin Kościelny lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy,

- Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny (własność, najem, dzierżawa itp.). Teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,

- Miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

- Na terenie bazy muszą być zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,

- Teren bazy magazynowo – transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne,

- Baza magazynowo – transportowa musi być wyposażona w: miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadającej liczbie zatrudnionych osób miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,

- Na terenie bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy).

- Na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania,

- Wymogi dotyczące pojazdów:

      - Zapewnienie aby wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia były dostosowane w zakresie wielkości i rodzaju samochodów odbierających odpady do parametrów ulic/dróg, tj. ich szerokości oraz gęstości zabudowy,

      - Pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Muszą posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu. W razie awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach,

      - Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady,

      - Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikacje tych danych przez Zamawiającego,

      - Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników,

      - Zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy dostatecznej ilości pojazdów, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości co najmniej takiej, jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie tj.:

- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;

- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych;

- co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej,

- Wymogi dotyczące transportu odpadów:

- Wykonawca jest zobowiązany do transportowania odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób, który uniemożliwia zmieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz w sposób uniemożliwiający mieszanie się ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych.

- Wykonawca jest również zobowiązany do zabezpieczenia przewożonych odpadów komunalnych przed wysypaniem, rozwiewaniem na drogę.

- Wykonawca ma obowiązek odbioru i transportu odpadów komunalnych, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych  remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy.

- Informacje przekazywane Zamawiającemu:

- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i na których powstały odpady, a nie ujętych w bazie danych u Zamawiającego.

- Wykonawca w ramach niniejszej umowy, przed zrealizowaniem odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do weryfikacji rodzaju odpadów i ich zgodności z przeznaczeniem pojemnika i/-lub worka. Weryfikacja zgodności odpadów z przeznaczeniem pojemnika i/-lub worka odbywa się w sposób możliwy do przeprowadzenia oraz zgodny z prawem, w szczególności poprzez weryfikację zawartości odpadów zgromadzonych w pojemniku, a w przypadku worków, weryfikację zawartości odpadów zebranych w worku.

- W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Zamawiającego oraz właściciela nieruchomości.

- Wykonawca sporządza notatkę służbową, dokumentację fotograficzną oraz przekazuję Zamawiającemu.

- Zmawiający zastrzega sobie prawo do wybiórczej kontroli właścicieli nieruchomości w przedmiotowym zakresie.

- Raz na kwartał informację o właścicielach nieruchomości ujętych w bazie, którzy nie oddali żadnych odpadów z nieruchomości.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania informacji, w postaci pliku w odpowiednim formacie uzgodnionym z Zamawiającym, z trasy przejazdu samochodów odbierających odpady, miejscach postoju, miejsca wyładunku odpadów.

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać informacje w jednej z następujących form: pocztą elektroniczną na adres: gmina@szczawin.pl, pocztą tradycyjna na adres: Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II 10, 09-550 Szczawin Kościelny, bądź faxem – nr 24 235 13 66

b) Wymagania w zakresie częstotliwości odbierania odpadów – harmonogram:

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odbieranych odpadów z częstotliwością określoną w zatwierdzonym harmonogramie.

- Podstawą opracowania harmonogramu są:

  - opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ a do umowy stanowi załącznik nr 1,

oraz:

  - uchwała nr XVII/85/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 09.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Szczawin Kościelny

  - uchwała Nr XVII/86/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 09.12.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierana odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości na cały okres na który zostanie udzielone zamówienie

publiczne oraz przedstawienie go Zamawiającemu do akceptacji w terenie

uzgodnionym z Zamawiającym przed planowanym terminem odbioru odpadów.

Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym:

    - powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności i powtarzalności odbierania odpadów poszczególnych rodzajów,

    - powinien wskazywać na daty odbierania poszczególnych rodzajów odpadów z nieruchomości (worki, pojemniki).

Wykonawca jest zobowiązany umieścić harmonogram na własnej stronie internetowej i eksponować go przez cały okres na jaki został przygotowany oraz dostarczyć właścicielom poszczególnych nieruchomości. Za dostarczenie harmonogramu należy uznać jego pozostawienie w skrzynce pocztowej lub razem z workami na odpady segregowane.

Ponadto, każda zmiana w harmonogramie wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym, z wyjątkiem zmian jednorazowych wynikających z nadzwyczajnych sytuacji, np. gwałtowne opady śniegu, nieprzejezdna droga, dni ustawowo wolne od pracy.

Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy.

- Wykonawca nie odbiera odpadów komunalnych z terenu gminy w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku, gdy dzień odbioru przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów są pierwsze dwa dni robocze następujące po dniu wolnym,

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dodatkowego odbioru odpadów komunalnych w terminie ustalonym przez Zamawiającego

- Wykonawca jest zobowiązany do odbierania, na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów komunalnych poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców,

- Informowanie mieszkańców o terminach odbioru odpadów komunalnych oraz o zmianach terminów wywozów wynikających np. z przypadających dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku, gdy dzień odbioru przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów są pierwsze dwa dni robocze następujące po dniu wolnym,

c) inne zobowiązania:

      - Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy.

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów należących do właścicieli nieruchomości, powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

      - Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w:

    - ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz

rozporządzeń Ministra Środowiska:

    - z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167),

z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412)