Znak sprawy: ZP.271.3.2022

Załącznik Nr 4

Opis przedmiotu zamówienia

„Zakup oraz dostawa odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczawin Kościelny: ubrań specjalnych, hełmów strażackich, butów specjalnych,

rękawic i latarek”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego 37 szt. hełmów strażackich.

Wymagania:

- Świadectwo dopuszczenia CNBOP

- odporność skorupy na uderzenia i przebicia oraz boczne ściskanie

- pełna ochrona w niskich i wysokich temperaturach, odporność na działanie płomienia i strumienia cieplnego

- odporność na stopione żelazo

- osłony oczu i twarzy spełniające wymagania norm EN 14458:2004, EN 171:2002, EN 166:2001, odporne na działania wysokiej temperatury, płomieni, chroniące przed promieniowaniem podczerwonym

- elementy odblaskowe zapewniają widoczność strażaka

- szybkie i optymalne dopasowanie i stabilne osadzenie hełmu na głowie użytkownika poprzez szeroki zakres regulacji obwodu

- duże pokrętło umożliwiające regulację w rękawicach

- możliwość regulacji obwodu głowy bez konieczności zdejmowania hełmu z głowy

- osłony karku odporne na promieniowanie cieplne i płomienie, wykonane z materiałów trudnopalnych

- kolor: biały

- wysoki komfort noszenia i użytkowania

- wysokie właściwości ochronne w zakresie zdolności amortyzacji

- możliwość regulacji konta ustawienia więźby względem skorupy hełmu

- możliwość regulacji wysokości więźby

- skorupa wykonana w technologii wtrysku tworzywa termoplastycznego