Załącznik nr 10

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp | Opis | Potwierdzenie spełnienia wymagań/ oferowane parametry (zaznaczyć poprawnie lub wpisać dokładną wartość) |
| --- | --- | --- |
|  | Marka/model: …………………………... Nr VIN: ……………………………….. Przebieg: …………………………………… |  |
| 1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. | Spełnia/ nie spełnia |
| 2 | Samochód musi posiadać pozytywną opinię techniczną CNBOP w dniu przekazania pojazdu. | Spełnia/ nie spełnia |
| 3 | Pojazd z napędem 4x4 z reduktorem, z blokadą tylnego mostu– uterenowiony. | Spełnia/ nie spełnia |
| 4 | Rok produkcji nie starszy niż 2000 r. | Rok produkcji: …………… |
| 5 | Samochód wyposażony w automatyczną skrzynię biegów z funkcją trybu manualnego wyboru biegów. | Spełnia/ nie spełnia |
| 6 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny - min. moc: 190 KW - min. pojemność: 6700 cm3 - przebieg nie większy niż 125 000 | Moc: …………………….. Pojemność: ……………….. Przebieg: ……………………. |
| 7 | Generator dźwięków z modulatorem elektronicznym i generator dźwięków pneumatycznych ze zmienną gamą. | Spełnia/ nie spełnia |
| 8 | Samochód wyposażony w kabinę 9 osobową | Spełnia/ nie spełnia |
| 9 | Miejsce na 2 aparaty powietrzne ODO z otwieranymi mechanicznie w przedziale pasażerskim 2 miejscami w przedziale zabudowy na prowadnicy z możliwością wysuwania i blokowania w pozycji otwartej. | Spełnia/ nie spełnia |

| 10 | Ogrzewanie postojowe w przedziale pasażerskim | Spełnia/ nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| 11 | Maksymalne wymiary: rozstaw osi 360cm, długość pojazdu 720cm, wysokość 320cm, szerokość 250 cm | Spełnia/ nie spełnia |
| 12 | Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. (wielosezonowe) oraz umożliwiające poruszanie się po drogach utwardzonych i poza nimi. | Spełnia/ nie spełnia |
| 13 | Głębokość brodzenia 110 cm | Spełnia/ nie spełnia |
| 14 | Oświetlenie pracy pola za pomocą LED, oświetlenie ostrzegawcze w tylnej części pojazdu- 3 lampy w barwie pomarańczowej sterowane z przedziału autopompy. | Spełnia/ nie spełnia |
| 15 | Halogeny dalekosiężne LED świateł długich | Spełnia/ nie spełnia |
| 16 | Maszt oświetleniowy min. 250 cm wysokości sterowane elektrycznie z przedziału skrytki autopompy głowicą sterującą 360 stopni na mocowaniu- podstawie ruchomej 90 stopni | Spełnia/ nie spełnia |
| 17 | Cztery podesty robocze otwierane mechanicznie– prawa, lewa strona wym. 2x 50cm x 90 cm i 2x 60 cm x95cm (min). | Spełnia/ nie spełnia |
| Lp | Opis | Potwierdzenie spełnienia wymagań/ oferowane parametry (zaznaczyć poprawnie lub wpisać dokładną wartość) |
| 18 | Tankowanie wody z przedziału autopompy | Spełnia/ nie spełnia |
| 19 | Nasada przystosowana do montażu zasysacza środka pianotwórczego 75 znajdująca się z prawej strony pojazdu w tylnej skrytce. | Spełnia/ nie spełnia |
| 20 | Zbiornik na wodę o min. pojemności 2200l | Zbiornik na wodę o pojemności: ………. |
| 21 | Na dachu zestaw belki świetlnej. | Spełnia/ nie spełnia |
| 22 | Gniazdo szybkiego startu do podtrzymania pojazdu w gotowości znajdujący się z lewej strony za kierowcą zasilane prądem z przetwornicą 230 V. | Spełnia/ nie spełnia |
| 23 | Mocowanie na drabinę- DW10. | Spełnia/ nie spełnia |
| 24 | Skrzynia dachowa na sprzęt tłumiący o wymiarach min. 75cm x 250cm i głębokości 25 cm | Spełnia/ nie spełnia |
| 25 | Kompresor powietrza do podtrzymania pojazdu w gotowości znajdujący się w tylnej części pojazdu. | Spełnia/ nie spełnia |
| 26 | Wysuwany podest na zestaw hydrauliczny z blokadą z prawej strony pojazdu i obracany o 90 stopni. | Spełnia/ nie spełnia |
| 27 | Wysuwany podest na agregat prądotwórczy z lewej strony pojazdu z funkcją blokowania i obrotu o 90 stopni. | Spełnia/ nie spełnia |
| 28 | Szybkie natarcie z wyjściem na złącze minimum 50 m ze zwiadłem elektrycznym i manualnym | Spełnia/ nie spełnia |
| 29 | Wysuwana szuflada na prądownice i gaśnice z funkcją blokowania w pozycji otwartej. | Spełnia/ nie spełnia |
| 30 | Wbudowana przetwornica do podtrzymywania pojazdu w gotowości | Spełnia/ nie spełnia |
| 31 | Wysuwany podest na zestaw hydrauliczny z funkcją blokowania i wysuwania w pozycji otwartej oraz obracany 90 stopni. | Spełnia/ nie spełnia |
| 32 | Dwa schowki pod siedzeniem pasażerskim. | Spełnia/ nie spełnia |
| 33. | Wyjście na działko dachowe znajdujące się w centralnej części pojazdu z funkcją załączenia i wyłączenia podawania wody- panel sterujący. | Spełnia/ nie spełnia |
| 34. | Ogrzewanie postojowe w przedziale autopompy sterowane z przedziału pasażerskiego; | Spełnia/ nie spełnia |
| 35. | Działko dachowe o minimalnej wydajności 800 litrów/ minutę umiejscowione w centralnej części dachu z możliwością wysuwania i chowania w zakresie minimum 50 cm od powierzchni dachu; | Spełnia/ nie spełnia |
| 36. | Wyciągarka elektryczna sterowana pilotem o mocy nie mniejszej niż 4 tony umiejscowiona z przodu pojazdu. | Spełnia/ nie spełnia |