Załącznik nr 10

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ,,Zakup nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego" w ramach zadania ,,Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem do celów zarządzania klęskami i katastrofami dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawinie Kościelnym”

| Lp. | Wymagania zamawiającego |  | Wypełnia Wykonawca (spełnia/nie spełnia) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1. | Nożyce hydrauliczne zasilane akumulatorowo – 1 szt. |  |  |
| 1.1. | Typ/model nożyc. Klasyfikacja CC – minimum klasa cięcia K (zgodnie z normą PN-EN 13204) |  |  |
| 1.2. | Ciśnienie robocze – min. 70 MPa |  |  |
| 1.3. | Rozwarcie ostrzy – min. 205 mm |  |  |
| 1.4. | Siła cięcia – min. 100 t. |  |  |
| 1.5. | Stopień ochrony urządzenia - IP 58 |  |  |
| 1.6. | Urządzenie musi być przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m |  |  |
| 1.7. | Funkcja Turbo przyspieszająca pracę urządzenia |  |  |
| 1.8. | Wskaźnik prędkości pracy urządzenia |  |  |
| 1.9. | Wskaźnik rezerwy mocy urządzenia |  |  |
| 1.10. | Waga urządzenia wraz z akumulatorem – max. 24,1 kg |  |  |
| 1.11. | Musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP |  |  |
| 2. | Rozpieracz ramieniowy zasilany akumulatorowo – 1 szt. |  |  |
| 2.1. | Typ/model rozpieracza. Klasyfikacja AS (zgodnie z normą PN-EN 13204) |  |  |
| 2.2. | Ciśnienie robocze – min. 70 MPa |  |  |
| 2.3. | Rozwarcie ramion – min. 730 mm |  |  |
| 2.4. | Siła rozpierania – min. 52 kN |  |  |
| 2.5. | Siła ciągnięcia – min. 58 kN |  |  |
| 2.6. | Siła ściskania – min. 115 kN |  |  |
| 2.7. | Urządzenie musi umożliwiać montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek |  |  |
| 2.8. | Stopień ochrony urządzenia - IP 58 |  |  |
| 2.9. | Urządzenie musi być przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m |  |  |
| 2.10. | Funkcja Turbo przyspieszająca pracę urządzenia |  |  |
| 2.11. | Wskaźnik prędkości pracy urządzenia |  |  |
| 2.12. | Wskaźnik rezerwy mocy urządzenia |  |  |
| 2.13. | Waga urządzenia wraz z akumulatorem – max. 21,5 kg |  |  |
| 2.14. | Musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP |  |  |
| 3. | Rozpieracz kolumnowy (cylinder rozpierający) zasilany akumulatorowo – 1 szt. |  |  |
| 3.1. | Typ/model rozpieracza |  |  |
| 3.2. | Ciśnienie robocze - min. 50 MPa |  |  |
| 3.3. | Długość w stanie złożonym – min. 627 mm |  |  |
| 3.4. | Ilość tłoków – min. 2 |  |  |
| 3.5. | Siła 1 tłoka – min.127 kN |  |  |
| 3.6. | Siła 2 tłoka – min. 60 kN |  |  |
| 3.7. | Stopień ochrony urządzenia - IP 58 |  |  |
| 3.8. | Urządzenie musi być przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m |  |  |
| 3.9. | Funkcja Turbo przyspieszająca pracę urządzenia |  |  |
| 3.10. | Wskaźnik prędkości pracy urządzenia |  |  |
| 3.11. | Wskaźnik rezerwy mocy urządzenia |  |  |
| 3.12. | Waga urządzenia wraz z akumulatorem – max. 22 kg |  |  |
| 3.13. | Musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP |  |  |
| 4. | Akumulator – 4 szt. |  |  |
| 4.1. | Rodzaj - Li-ion |  |  |
| 4.2. | Napięcie – min. 25,2 V |  |  |
| 4.3. | Pojemność – min. 9 Ah |  |  |
| 4.4. | Możliwość montażu akumulatora pod wodą |  |  |
| 4.5. | Stopień ochrony - IP 68 |  |  |
| 4.6. | Odporny na warunki atmosferyczne |  |  |
| 4.7. | Wskaźnik naładowania akumulatora |  |  |
| 4.8. | Wbudowane oświetlenie od strony stykowej |  |  |
| 4.9. | Akumulatory muszą być dedykowane do oferowanych narzędzi hydraulicznych |  |  |
| 5. | Ładowarka sieciowa 230V do akumulatorów – 2 szt. |  |  |
| 6. | Zasilacz 230V – 1 szt. |  |  |
| 6.1. | Długość min. 5 m |  |  |
| 6.2. | Do zastosowania jako stałe zasilanie w przypadku, kiedy wymagana jest wielogodzinna ciągła praca urządzenia |  |  |
| 7. | Mata narzędziowa – 1 szt. |  |  |
| 7.1. | Wymiar 2 x 2,5 m |  |  |
| 8. | Zestaw hydrauliczny do wyważania drzwi i cięcia pedałów (wyważarka do drzwi - 1 szt., przecinacz do pedałów- 1 szt., pompka ręczna hydrauliczna - 1 szt., wąż zasilający 3 m - 1 szt., walizka - 1 szt.) |  |  |
| 8.1. | Typ/model zestawu |  |  |
| 8.2. | Siła rozpierania: min. 90 kN |  |  |
| 8.3. | Skok tłoka wyważarki: min. 100 mm |  |  |
| 8.4. | Siła cięcia przecinacza: min. 75 kN |  |  |
| 8.5. | Rozwarcie ostrzy: min. 40mm |  |  |
| 8.6. | Waga zestawu: max. 17 kg |  |  |
| 9. | Łańcuchy do rozpieracza ramieniowego |  |  |
| 9.1. | Min. 2 x łańcuch pośredni z zaczepami skracającym |  |  |
| 9.2. | Min. 2 x łańcuch do ciągnięcia o dł. 2 m |  |  |
| 9.3. | Walizka transportowa na łańcuchy |  |  |
| 10. | Piła ręczna do usuwania szyb – 1 szt. |  |  |
| 11. | System piany sprężonej – 1 szt. |  |  |
| 11.1. | Typ/model |  |  |
| 11.2. | Napędzany silnikiem wodnym |  |  |
| 11.3. | Przenośny |  |  |
| 11.4. | Sprzęt nowy – zamawiający dopuszcza sprzęt powystawowy |  |  |
| 12. | Radiotelefon nasobny z ładowarką samochodową – 6 szt. |  |  |
| 12.1. | Typ/model |  |  |
| 12.2. | Duzy czytelny wyświetlacz |  |  |
| 12.3. | Tryb cyfrowo – analogowy |  |  |
| 12.4. | Norma IP68 |  |  |
| 12.5. | Średni czas pracy akumulatora: tryb analogowy min. 7 h / tryb cyfrowy min. 10,2 h |  |  |
| 12.6. | Zakres częstotliwości: 136 - 174 MHz |  |  |
| 12.7. | Akumulator Li-Ion min. 2100mAh |  |  |
| 12.8. | Zaprogramowany |  |  |
| 13. | Latarka ręczna kątowa z ładowarką samochodową – 6 szt. |  |  |
| 13.1. | Typ/model |  |  |
| 13.2. | Czas pracy w trybie niskiej mocy min. 10h |  |  |
| 13.3. | Czas pracy w trybie wysokiej mocy min. 3h 30 min |  |  |
| 13.4. | Obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym |  |  |
| 13.5. | Moc świata min. 175 lm |  |  |
| 13.6. | Rodzaj ładowania: 230V lub 12V |  |  |
| 13.7. | Wodoodporność IP66 |  |  |
| 13.8. | Zasięg światła min. 400 m |  |  |
| 13.9. | Źródło światła : C4 LED |  |  |
| 13.10. | Musi posiadać ATEX |  |  |
| 14. | Wąż do motopompy W42 – 20 szt. |  |  |
| 14.1. | Typ/model |  |  |
| 14.2. | Musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP |  |  |
| 14.3. | Ciśnienie robocze: 20 bar |  |  |
| 14.4. | Ciśnienie rozrywające: 60 bar |  |  |
| 14.5. | Łącznik aluminiowy |  |  |
| 14.6. | Długość 20m |  |  |
| 14.7. | Kolor biały |  |  |
| 14.8. | Wykonany z przędzy poliestrowej |  |  |
| 14.9. | Wkładka wykonana z lekkiej gumy syntetycznej EPDM „Super Light” |  |  |
| 14.10. | Zdolność do wytrzymywania słonej i gorącej wody oraz wielu chemikaliów |  |  |
| 14.11. | Odporność na starzenie, ozon, promienie UV i przetarcia. |  |  |
| 15. | Wąż do motopompy W75 – 20 szt. |  |  |
| 15.1. | Typ/model |  |  |
| 15.2. | Długość: 20 m |  |  |
| 15.3. | Ciśnienie robocze: 20 bar |  |  |
| 15.4. | Ciśnienie rozrywające: 60 bar |  |  |
| 15.5. | Łącznik aluminiowy |  |  |
| 15.6. | Kolor biały |  |  |
| 15.7. | Wykonany z przędzy poliestrowej |  |  |
| 15.8. | Wkładka wykonana z lekkiej gumy syntetycznej EPDM „Super Light” |  |  |
| 15.9. | Zdolność do wytrzymywania słonej i gorącej wody oraz wielu chemikaliów |  |  |
| 15.10. | Odporność na starzenie, ozon, promienie UV i przetarcia. |  |  |
| 16. | Wąż do motopompy W110 – 10 szt. |  |  |
| 16.1. | Typ/model |  |  |
| 16.2. | Musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP |  |  |
| 16.3. | Długość: 20 m |  |  |
| 16.4. | Łącznik aluminiowy |  |  |
| 16.5. | Ciśnienie robocze: 12 bar |  |  |
| 16.6. | Ciśnienie rozrywające: 36 bar |  |  |
| 16.7. | Kolor biały |  |  |
| 17. | Wąż ssawny W110 – 9 szt. |  |  |
| 17.1. | Musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP |  |  |
| 17.2. | Długość 2,5 m |  |  |
| 17.3. | Ścianka ze zmiękczonego PCV w kolorze ciemnozielonym |  |  |
| 17.4. | Grubość ścianki: 7 mm |  |  |
| 17.5. | Temperatura pracy: od -15ºC do +60ºC |  |  |
| 18. | Smok ssawny prosty 110 – 2 szt. |  |  |
| 18.1. | Musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP |  |  |
| 18.2. | Nominalne natężenie przepływu: 1600 l/min |  |  |
| 18.3. | Waga max 6 kg |  |  |
| 19. | Zbiornik wodny przenośny ze stelażem – 2 szt. |  |  |
| 19.1. | Pojemność min. 5000 l |  |  |
| 19.2. | Waga zbiornika max. 70 kg |  |  |
| 19.3. | Zakres pracy od -20 ºC do +80 ºC |  |  |
| 19.4. | Poszycie z tkaniny plandekowej |  |  |
| 19.5. | Nalewak z rury stalowej 2½'' zakończona nasadą Ø 75 |  |  |
| 19.6. | Torba z materiału brezentowego |  |  |
| 20. | Agregat prądotwórczy walizkowy – 1 szt. |  |  |
| 20.1. | Typ/model |  |  |
| 20.2. | Musi posiadać AVR |  |  |
| 20.3. | Musi posiadać silnik Honda |  |  |
| 20.4. | Moc maksymalna min. 2,2 kW |  |  |
| 20.5. | Moc nominalna min 1,8 kW |  |  |
| 20.6. | Gniazda AC - 2 x 230V 16 A |  |  |
| 20.7. | Gniazda DC - 12V - 8,3A |  |  |
| 20.8. | Stopień ochrony IP23 |  |  |
| 20.9. | Rozruch ręczny lub elektryczny |  |  |
| 20.10. | Waga bez paliwa max. 22 kg |  |  |
| 20.11. | Czas pracy na zbiorniku paliwa min 3 h 45 min |  |  |
| 21. | Przecinarka spalinowa do stali i betonu – 1 szt. |  |  |
| 21.1. | Typ/model |  |  |
| 21.2. | Moc – min. 4 KM |  |  |
| 21.3. | Pojemność skokowa min. 65 cm3 |  |  |
| 21.4. | Średnica tarczy tnącej 350 mm |  |  |
| 21.5. | Maksymalna głębokość cięcia min. 120 mm |  |  |
| 21.6. | Masa max. 10 kg |  |  |
| 21.7. | Długość całkowita max. 750 mm |  |  |
| 21.8. | Dodatkowa tarcza diamentowa |  |  |
| 21.9. | Musi posiadać półautomatycznym systemem napinania paska klinowego |  |  |
| 21.10. | Musi posiadać zawór dekompresyjny |  |  |
| 21.11. | Musi posiadać wstępny filtr cyklonowy |  |  |
| 22. | Pilarka spalinowa do drewna – 1 szt. |  |  |
| 22.1. | Typ/model |  |  |
| 22.2. | Moc – 3,5 kW / 4,8 KM |  |  |
| 22.3. | Pojemność skokowa min. 59 cm3 |  |  |
| 22.4. | Długość prowadnicy min. 40 cm max. 50 cm |  |  |
| 22.5. | Masa zestawu (piła z prowadnicą bez paliwa) max. 6,6 kg |  |  |
| 23. | Pilarka spalinowa do drewna – 2 szt. |  |  |
| 23.1. | Typ/model |  |  |
| 23.2. | Moc – 2,8 kW / 3,8 KM |  |  |
| 23.3. | Pojemność skokowa min. 55 cm3 |  |  |
| 23.4. | Długość prowadnicy min. 40 cm max. 45 cm |  |  |
| 23.5. | Masa zestawu (piła z prowadnicą bez paliwa) max. 6,6 kg |  |  |
| 24. | Pilarka spalinowa ratownicza - 1 szt. |  |  |
| 24.1. | Typ/model |  |  |
| 24.2. | Moc – 4,4 kW / 6,0 KM |  |  |
| 24.3. | Pojemność skokowa min. 72 cm3 |  |  |
| 24.4. | Długość prowadnicy min. 50 cm |  |  |
| 24.5. | Masa zestawu (piła z prowadnicą bez paliwa) max. 8,5 kg |  |  |
| 25. | Podkrzesywarka - 1 szt. |  |  |
| 25.1. | Typ/model |  |  |
| 25.2. | Moc – 1,4 kW / 1,9 KM |  |  |
| 25.3. | Pojemność skokowa min. 36 cm3 |  |  |
| 25.4. | Długość prowadnicy min. 30 cm |  |  |
| 25.5. | Masa min. 7,5 kg |  |  |
| 25.6. | Długość całkowita z zestawem tnącym min. 270 cm max. 390 cm |  |  |
| 26. | Rozdzielacz kulowy 110/75-110-75 – 1 szt. |  |  |
| 26.1. | Wlot wody 110 |  |  |
| 26.2. | Wylot wody 2 x 75, 1 x 110 |  |  |
| 27. | Rozdzielacz kulowy 75/52-75-52 – 1 szt. |  |  |
| 27.1. | Musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP |  |  |
| 27.2. | Wlot wody 75 |  |  |
| 27.3. | Wylot wody 2 x 52, 1 x 75 |  |  |
| 28. | Prądownica wodna typu Turbo – 2 szt. |  |  |
| 28.1. | Typ/model |  |  |
| 28.2. | Stała wydajność przy wszystkich pozycjach rozproszenia dla danego przepływu |  |  |
| 28.3. | Brak konieczności zamykania zaworu do zmiany wydajności przy maksymalnym ciśnieniu |  |  |
| 28.4. | Konstrukcja z lekkich i twardych stopów aluminium |  |  |
| 28.5. | Łącznik obrotowy przeciwdziałający skręcaniu węża |  |  |
| 28.6. | Funkcja czyszczenia dostępna bez zamykania prądownicy |  |  |
| 28.7. | Możliwość założenia nasadki do piany ciężkiej |  |  |
| 28.8. | Pierścień do regulacji kąta rozproszenia pokryty gumą z punktem odniesienia do łatwiejszego wybierania wygodnych ustawień |  |  |
| 28.9. | Przepływ wody 150/230/360/470 litrów |  |  |
| 28.10. | Musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP |  |  |
| 29. | Wytwornica piany WP – 4 z zaworem – 1 szt. |  |  |
| 29.1. | Musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP |  |  |
| 29.2. | Ciśnienie robocze wytwornicy min. 6 bar |  |
| 29.3. | Maksymalny zasięg rzutu strumienia piany min. 9 m |  |  |
| 29.4. | Waga max. 6 kg |  |  |
| 30. | Urządzenie Hooligan – 1 szt. |  |  |
| 30.1. | Długości 91 cm |  |  |
| 30.2. | Wersja z końcówką do cięcia blachy |  |  |
| 31. | Agregat oddymiający – 1 szt. |  |  |
| 31.1. | Typ/model |  |  |
| 31.2. | Moc silnika 3,5 kW/4,8 KM |  |  |
| 31.3. | Wymiary: dł. max 580 mm, szer. max. 530 mm, gł. max. 530 mm |  |  |
| 31.4. | Masa max. 40 kg |  |  |
| 31.5. | Wydajność certyfikowana min 21 900 m3/h |  |  |
| 31.6. | Czas pracy przy pełnym zbiorniku paliwa min. 1,5 h |  |  |
| 31.7. | Min. 20 aluminiowych łopatek turbinowych o długości min 40 cm |  |  |
| 32. | Zestaw PSP R1 z deską, szynami Kramera i butlą tlenową – 1 szt. |  |  |
| 32.1. | Musi spełniać wszystkie wymagania przedstawione w wytycznych KSRG z czerwca 2021 roku. |  |  |
| 32.2. | Wykonana z materiału poliestrowego powlekanego POLYPLANEM z atestem odporności ogniowej |  |  |
| 32.3. | Bezproblemowa dezynfekcja |  |  |
| 32.4. | Charakter modułowy |  |  |
| 33. | Aparat powietrzny z maską i butlą stalową 6l/300 bar – 4 szt. |  |  |
| 33.1. | Typ/model |  |  |
| 33.2. | Musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP |  |  |
| 33.3. | Nadciśnieniowe |  |  |
| 33.4. | Maska pełnotwarzowa zgodna z normą: EN 136 Klasa III |  |  |
| 33.5. | Waga kompletnego aparatu bez butli około 4,10 kg |  |  |
| 33.6. | Pneumatyczny manometr wysokiego ciśnienia:0-400 bar, fotoluminiscencyjny, w gumowej osłonie |  |  |
| 33.7. | Zintegrowany alarm dźwiękowy/gwizdek, aktywacja alarmu: 55 ± 5 bar |  |  |
| 33.8. | Natężenie głośności: > 90 dB |  |  |
| 33.9. | Zakres temperaturowy: –30 °C/+60 °C |  |  |
| 33.10. | Aparat zgodny z normami: EN 137:2006 Typ 2, SOLAS. MED, IMO, MSC |  |  |
| 33.11. | Butla stalowa na sprężone powietrzne o pojemności 6 dcm3 i ciśnieniu roboczym 300 bar |  |  |
| 33.12. | Zawór boczny butli |  |  |
| 33.13. | Ciśnienie robocze: 300 bar |  |  |
| 33.14. | Wymagane sygnalizatory bezruchu z klipsem |  |  |
| 34. | Mostek przejazdowy 52x75x110x75x52 – 2 szt. |  |  |
| 35. | Motopompa pływająca – 1 szt. |  |  |
| 35.1. | Typ/model |  |  |
| 35.2. | Silnik min. 7,5kW |  |  |
| 35.3. | Wydajność min 2400 l/min |  |  |
| 35.4. | Nasada tłoczna 110 mm |  |  |
| 35.5. | Ciężar max 65 kg |  |  |
| 36. | Motopompa szlamowa – 1 szt. |  |  |
| 36.1. | Typ/model |  |  |
| 36.2. | Wydajność min. 2400 l/min |  |  |
| 36.3. | Masa z pełnym zbiornikiem wody max. 100 kg |  |  |
| 36.4. | Średnica zanieczyszczeń min. 33 mm |  |  |
| 36.5. | Nasada ssawna i tłoczna 110 |  |  |
| 36.6. | Maksymalna głębokość ssania 8m |  |  |
| 37. | Przenośny, akumulatorowy system oświetleniowy LED – 2 szt. |  |  |
| 37.1. | Typ/model |  |  |
| 37.2. | Czas pracy urządzenia min. 2,5 h przy 100% mocy światła, min. 10 h przy 25% mocy światła |  |  |
| 37.3. | Akumulator min 12 V, 22 Ah |  |  |
| 37.4. | Temperatura barwowa\ min. 6,500 K |  |  |
| 37.5. | Tryb ostrzegawczego oświetlenia błyskowego |  |  |
| 37.6. | Min. 2 głowice świetlne |  |  |
| 37.7. | Klasa ochrony IP 54 |  |  |
| 37.8. | Waga max. 13 kg |  |  |
| 37.9. | Wymiary dł. max 400 mm, szer. max. 200 mm, wys. max 260 mm |  |  |
| 37.10. | Ładowarka sieciowa do ładowania akumulatora |  |  |
| 38. | Drabina nasadkowa DN 2,73 – 4 szt. |  |  |
| 38.1. | Drewniana |  |  |
| 38.2. | Musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP |  |  |
| 39. | Kamera termowizyjna – 1 szt. |  |  |
| 39.1. | Typ/model |  |  |
| 39.2. | Wyświetlacz min. 3 cale |  |  |
| 39.3. | Tryby pracy kamery: tryb strażacki NFPA, czarno-biały tryb strażacki, tryb ogniowy, tryb poszukiwawczo-ratowniczy, tryb wykrywania ciepła, tryb wykrywania zimna, tryb analizy budynku |  |  |
| 39.4. | Zakres pomiaru temperatury od 0°C do +500°C |  |  |
| 39.5. | Bateria Li Ion |  |  |
| 39.6. | Czas pracy kamery min. 4h |  |  |
| 39.7. | Klasa ochrony IP 67 |  |  |
| 39.8. | Odporność na upadek min. 2m na beton |  |  |
| 39.9. | Waga kamery z baterią min. 1kg |  |  |
| 39.10. | Walizka transportowa |  |  |
| 40. | Butle stalowe do aparatów ODO – 6 szt. |  |  |
| 40.1. | Pojemność 6 litrów |  |  |
| 40.2. | Ciśnienie napełniania 300 bar |  |  |
| 40.3. | Test ciśnieniowy 450 bar |  |  |
| 40.4. | Przekrój zewnętrzny 140 mm |  |  |
| 40.5. | Gwint M18 x 1.5 |  |  |
| 40.6. | Zawór boczny butli |  |  |
| 40.7. | Waga (z zaworem): 7,1 kg |  |  |
| 41. | Drabina dwuprzęsłowa z podporami – 1 szt. |  |  |
| 41.1. | Typ/model |  |  |
| 41.2. | Musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP |  |  |
| 41.3. | Długość max. 10 m |  |  |
| 41.4. | Długość min. 5,7 m |  |  |
| 41.5. | Wysokość do transportu 144 mm |  |  |
| 41.6. | Szerokość do transportu 560 mm |  |  |
| 41.7. | Regulacja długości co 28 cm |  |  |
| 41.8. | Masa max. 50 kg |  |  |
| 42. | Pływak z zatrzaśnikiem do smoka – 3 szt. |  |  |
| 42.1. | Ciężar całkowity 1,6 kg |  |  |
| 42.2. | Średnica 310 mm |  |  |
| 42.3. | Wysokość 240 mm |  |  |
| 42.4. | Wysokość całkowita 310 mm |  |  |
| 42.5. | Wyporność całkowita w wodzie 15 kg |  |  |
| 43. | Przełącznik 110/75 – 4 szt. |  |  |
| 44. | Przełącznik 75/52 – 4 szt. |  |  |
| 45. | Zbieracz 110/75x75 – 2 szt. |  |  |
| 46. | Rozdzielacz kulowy 110/75x75 – 2 szt. |  |  |
| 46.1. | Wlot wody 110 |  |  |
| 46.2. | Wylot wody 2 x 75 |  |  |
| 47. | Rozdzielacz kulowy 75/52x52 – 2 szt. |  |  |
| 47.1. | Wlot wody 75 |  |  |
| 47.2. | Wylot wody 2 x 52 |  |  |
| 48. | Prądownica prosta W52 – 2 szt. |  |  |
| 48.1. | Musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP |  |  |
| 49. | Prądownica prosta W 75 – 1 szt. |  |  |
| 50. | Klucz do hydrantu rozbudowany DIN – 2 szt. |  |  |
| 51. | Kurtyna wodna W75 z regulacją – 1 szt. |  |  |
| 51.1. | Musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP |  |  |
| 52. | Kurtyna wodna W52 z regulacją – 1 szt. |  |  |
| 52.1. | Musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP |  |  |
| 53. | Pachołki drogowe– 6 szt. |  |  |
| 53.1. | Wysokość 50 cm |  |  |
| 53.2. | Pasy odblaskowe |  |  |
| 54. | Parawan – 1 szt. |  |  |
| 54.1. | Waga max. 11 kg |  |  |
| 54.2. | Wymiar segmentu - 1,6 m |  |  |
| 54.3. | Liczba segmentów - 4 |  |  |
| 54.4. | Stelaż - aluminium, włókno szklane |  |  |
| 54.5. | Taśmy odblaskowe - poliester |  |  |
| 54.6. | Napis STRAŻ |  |  |
| 55. | Detektor napięcia/prądu przemiennego – 1 szt. |  |  |
| 55.1. | Typ/model |  |  |
| 55.2. | Bezdotykowy |  |  |
| 55.3. | Wykrywanie urządzeń i przewodów pod napięciem |  |  |
| 55.4. | Wykrywanie przebić w przewodach |  |  |
| 55.5. | Detekcja przewodów w ścianach |  |  |
| 55.6. | Detekcja pól elektromagnetycznych |  |  |
| 55.7. | Sprawdzanie prawidłowości uziemienia |  |  |
| 55.8. | Wykrywanie napięcia szczątkowego lub indukowanego |  |  |
| 55.9. | Zasilanie bateryjne |  |  |
| 55.10. | Musi posiadać normy EN 61326-1, EN 61000-4-2, EN 6100-4-3 |  |  |
| 56. | Drabina jednoprzęsłowa – 1 szt. |  |  |
| 56.1. | 18 stopniowa |  |  |
| 56.2. | Antypoślizgowe szczeble |  |  |
| 56.3. | Musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP |  |  |
| 57. | Zakrętarka udarowa akumulatorowa – 1 szt. |  |  |
| 57.1. | Typ/model |  |  |
| 57.2. | Rodzaj silnika – bezszczotkowy |  |  |
| 57.3. | Napięcie 18V |  |  |
| 57.4. | Akumulator min. 5 Ah |  |  |
| 57.5. | Waga bez akumulatora max. 1 kg |  |  |
| 57.6. | - Moc użyteczna 400W |  |  |
| 57.7. | - Udar |  |  |
| 57.8. | - Typ akumulatora Li-Ion |  |  |
| 57.9. | 3 Biegowy silnik |  |  |
| 57.10. | Walizka transportowa dedykowana pod urządzenie, specjalne zaczepy pozwalają na modułowe, stabilne łączenie skrzyń |  |  |
| 58. | Wkrętarka akumulatorowa – 1szt. |  |  |
| 58.1. | Typ/model |  |  |
| 58.2. | Rodzaj silnika – bezszczotkowy |  |  |
| 58.3. | Napięcie 18V |  |  |
| 58.4. | Akumulator min. 5 Ah |  |  |
| 58.5. | Waga bez akumulatora max. 2 kg |  |  |
| 58.6. | Moc użyteczna 460W |  |  |
| 58.7. | Typ akumulatora Li-Ion |  |  |
| 58.8. | 2 Biegowy silnik |  |  |
| 58.9. | Walizka transportowa dedykowana pod urządzenie, specjalne zaczepy pozwalają na modułowe, stabilne łączenie skrzyń |  |  |
| 59. | Piła szablasta akumulatorowa – 1 szt. |  |  |
| 59.1. | Typ/model |  |  |
| 59.2. | Rodzaj silnika – bezszczotkowy |  |  |
| 59.3. | Napięcie 18V |  |  |
| 59.4. | Akumulator min. 5 Ah |  |  |
| 59.5. | Typ akumulatora Li-Ion |  |  |
| 59.6. | Waga bez akumulatora max. 1,8 kg |  |  |
| 59.7. | Moc użyteczna 310W |  |  |
| 59.8. | Długość skoku min 28 mm |  |  |
| 59.9. | Walizka transportowa dedykowana pod urządzenie, specjalne zaczepy pozwalają na modułowe, stabilne łączenie skrzyń |  |  |
| 60. | Szlifierka kątowa akumulatorowa – 1 szt. |  |  |
| 60.1. | Typ/model |  |  |
| 60.2. | Rodzaj silnika – bezszczotkowy |  |  |
| 60.3. | Napięcie 18V |  |  |
| 60.4. | 2 akumulatory min. 5 Ah |  |  |
| 60.5. | Typ akumulatora Li-Ion |  |  |
| 60.6. | Waga bez akumulatora max. 1,8 kg |  |  |
| 60.7. | - Maks. średnica tarczy 125 mm |  |  |
| 60.8. | - Beznarzędziowa wymiana tarczy |  |  |
| 60.9. | - Hamulec elektryczny |  |  |
| 60.10. | - Włącznik: Suwakowy |  |  |
| 60.11. | - Prędkość min. 9000 obr/min |  |  |
| 60.12. | 2 x szybka ładowarka do akumulatorów |  |  |
| 60.13. | Walizka transportowa dedykowana pod urządzenie, specjalne zaczepy pozwalają na modułowe, stabilne łączenie skrzyń |  |  |
| 61. | Młot udarowo – obrotowy z uchwytem SDS Plus – 1 szt. |  |  |
| 61.1. | Typ/model |  |  |
| 61.2. | Rodzaj silnika – bezszczotkowy |  |  |
| 61.3. | Napięcie 18V |  |  |
| 61.4. | Akumulator min. 5 Ah |  |  |
| 61.5. | Typ akumulatora Li-Ion |  |  |
| 61.6. | Waga bez akumulatora max. 2,5 kg |  |  |
| 61.7. | Moc użyteczna 400W |  |  |
| 61.8. | Energia udaru min. 2,1 J |  |  |
| 61.9. | Długość min. 310 mm |  |  |
| 61.10. | Wysokość min. 210 mm |  |  |
| 61.11. | Szerokość min. 90 mm |  |  |
| 61.12. | Walizka transportowa dedykowana pod urządzenie, specjalne zaczepy pozwalają na modułowe, stabilne łączenie skrzyń |  |  |
| 62. | Zestaw 3 osłon na poduszki AIRBAG – 1 szt. |  |  |
| 62.1. | Rozmiar osłon: 350 – 390 mm, 400 – 450 mm, 430 – 500 mm |  |  |
| 63. | Deska pediatryczna kompletna – 1 szt. |  |  |
| 63.1. | 3 pasy ratownicze |  |  |
| 63.2. | Stabilizator klockowy głowy |  |  |
| 64. | Defibrylator AED z kluczem pediatrycznym – 1 szt. |  |  |
| 64.1. | Typ/model |  |  |
| 64.2. | Jedna para elektrod terapeutycznych dla dorosłych i dla dzieci |  |  |
| 64.3. | Bateria litowo manganowa |  |  |
| 64.4. | Musi posiadać tryb pediatryczny i szkoleniowy |  |  |
| 64.5. | Musi być odporny na kurz i wodę – IP55 |  |  |
| 64.6. | Walizka dedykowana do transportu urządzenia |  |  |
| 65. | Nosze podbierakowe – 1 szt. |  |  |
| 66. | Zestaw dysków sygnalizacyjnych – 2 szt. |  |  |
| 66.1. | Typ/model |  |  |
| 66.2. | Zasilanie akumulatorowe |  |  |
| 66.3. | Widoczność w dzień min. 200 m, w nocy min. 800 m |  |  |
| 66.4. | Źródło światła min 12 LED |  |  |
| 66.5. | Stopień ochrony dysków IP66 |  |  |
| 66.6. | Dodatkowe cechy to żyroskop, przelotka, magnes, niezatapialne, synchronizacja dysków |  |  |
| 66.7. | Czas pracy dysków: miganie pojedyncze min. 13 h, miganie podwójne min. 6 h, miganie pojedyncze wolne min. 8 h, miganie z powolnym wygaszaniem min. 6 h, miganie pojedyncze szybkie min. 9 h |  |  |
| 66.8. | Zestaw ładowarek 230V i 12V |  |  |
| 66.9. | Walizka ładująca 230V/12V |  |  |
| 67. | Tarcza podświetlana (lizak) – 2 szt. |  |  |
| 68. | Zestaw klinów do stabilizacji pojazdów – 1 szt. |  |  |
| 68.1. | Wykonane z polietylenu |  |  |
| 68.2. | Odporne na olej i wodę |  |  |
| 68.3. | 2 kliny schodkowe |  |  |
| 68.4. | 2 kliny małe |  |  |
| 68.5. | 2 kliny duże |  |  |
| 68.6. | Nie mogą przewodzić prądu elektrycznego |  |  |
| 68.7. | Możliwość układania w stosy |  |  |
| 69. | Podpory teleskopowa do stabilizacji pojazdu ze zwijaczem – 2 szt. |  |  |
| 69.1. | Typ/model |  |  |
| 69.2. | Długość min. 1600 mm |  |  |
| 69.3. | Długość max. 2800 mm |  |  |
| 69.4. | Maksymalne obciążenie min. 1500 kg |  |  |
| 69.5. | Maksymalne obciążenie pasa min. 2500 kg |  |  |
| 69.6. | Długość pasa mocującego min. 5 m |  |  |
| 69.7. | Zintegrowany zwijacz pasa |  |  |
| 69.8. | Waga podpory max. 16 kg |  |  |
| 69.9. | Wymienna głowica |  |  |
| 69.10. | Ilość punktów zaczepienia pasa min. 6 |  |  |
| 69.11. | Torba transportowa |  |  |
| 70. | Wózek transportowy pod koła do samochodu – 4 szt. |  |  |
| 70.1. | Typ/model |  |  |
| 70.2. | Waga min. 17 kg jeden wózek |  |  |
| 70.3. | 2 wózki na stronę lewą samochodu |  |  |
| 70.4. | 2 wózki na stronę prawą samochodu |  |  |
| 70.5. | Ø koła min. 100/125 mm |  |  |
| 70.6. | Ładowność min 700 kg na jeden wózek |  |  |
| 70.7. | Nośność przy zastosowaniu 4 wózków min. 2800 kg |  |  |
| 70.8. | Szerokość opony max do 330 mm |  |  |
| 70.9. | Podnoszenie za pomocą nożnego pedału |  |  |
| 71. | Poduszka wysokociśnieniowa – 1 szt. |  |  |
| 71.1. | Typ/model |  |  |
| 71.2. | Siła podnoszenia min. 13 t |  |  |
| 71.3. | Wysokość podnoszenia min. 25 cm |  |  |
| 71.4. | Ciśnienie robocze 8 bar |  |  |
| 71.5. | Musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP |  |  |
| 72. | Poduszka wysokociśnieniowa – 2 szt. |  |  |
| 72.1. | Typ/model |  |  |
| 72.2. | Siła podnoszenia min. 21 t |  |  |
| 72.3. | Wysokość podnoszenia min. 30 cm |  |  |
| 72.4. | Ciśnienie robocze 8 bar |  |  |
| 72.5. | Musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP |  |  |
| 73. | Sterownik podwójny 8 bar – 1 szt. |  |  |
| 73.1. | Zgodny z normą PN-EN 13731 |  |  |
| 74. | Reduktor butlowy 200/300 bar – 1 szt. |  |  |
| 75. | Wąż napełniający do poduszki – 2 szt. |  |  |
| 75.1. | Długość 10m |  |  |
| 75.2. | Ciśnienie robocze 8 bar |  |  |
| 75.3. | Kolor 1 węża żółty |  |  |
| 75.4. | Kolor 2 węża czerwony |  |  |