Opis przedmiotu dostawy

W postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Inwestycji pn.

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynków: garażowego, usługowego, mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek remizy strażackiej i rozbiórką

CZĘŚĆ II

[Znak sprawy: RGPiR.271.4.2024.ZP]

Wymagane dokumenty na potwierdzenie, że oferowane dostaw spełniają wymagania określone w SWZ (dotyczy parametrów oznaczonych „ * ”), składane wraz z ofertą:

- Katalogi, opisy, karty katalogowe oferowanej ładowarki oraz osprzętu dodatkowego, potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego określone w niniejszym Opisie przedmiotu dostawy i oznaczone „*”.

- Jeżeli katalogi, opisy, karty katalogowe nie będą określały tych cech i parametrów, Zamawiający w odniesieniu do tych cech i parametrów wymaga dostarczenia oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela określającego te cechy i parametry oferowanych dostaw.

- Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

| Lp. | Sprzęt pomocniczy do prac przy utrzymaniu technicznym budynku, odśnieżania, czyszczenie rynien, konserwacja i mycie paneli fotowoltaicznych. | WIELKOŚĆ / OPIS (podać – zgodnie z poniższymi wymaganiami. W pozycjach „n/d” – wykonawca nie podaje informacji) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ładowarka*. | Podać: - Producent (nazwa i adres)* - Model* - Wersja (jeżeli występuje)* __ |
| 1.1 | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 | Podać rok produkcji: ___ |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać niezbędną dokumentację dopuszczającą do użytkowania. | n/d |
| 1.3 | Pojazd musi być oznakowany zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3, ze zm.). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. | n/d |
| 1.4 | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. | n/d |
| 1.5 | Silnik o mocy min. 100 KM*, spełniający wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie czystości spalin. | Podać moc silnika*: ___ |
| 1.6 | Rozruch i wyłączanie silnika za pomocą kluczyka stacyjki*. | n/d |
| 1.7 | Układ kierowniczy pojazdu ze wspomaganiem.* | n/d |
| 1.8 | Układ napędowy pojazdu 4x4 terenowy.* | n/d |
| 1.9 | Hamulce hydrauliczne „mokre” na obydwu osiach.* | n/d |
| 1.10 | Ogumienie zamontowane na pojeździe uniwersalne o nośności dostosowanej do nacisku poszczególnych kół.* | n/d |
| 1.11 | Pojazd wyposażony w pełne światła umożliwiające poruszanie się po drodze publicznej (przód i tył).* | n/d |
| 1.12 | Pojazd wyposażony w światła robocze w górnej części kabiny – min. 2 szt. z przodu, 2 szt. z tyłu kabiny oraz dodatkowe oświetlenie na stałej części wysięgnika, wykonane w technologii LED.* | n/d |
| 1.13 | Pojazd wyposażony w lampę ostrzegawczą na dachu kabiny, koloru niebieskiego, w technologii LED, Dodatkowo dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane na każdym boku pojazdu.* | n/d |
| 1.14 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego.* | n/d |
| 1.15 | Maksymalna wysokość podnoszenia min. 17000 mm.* | Podać maksymalną wysokość podnoszenia *: ___ |
| 1.16 | Maksymalny zasięg do przodu min. 12500 mm.* | Podać maksymalny zasięg do przodu *: ___ |
| 1.17 | Udźwig max. min. 3800 kg.* | Podać maksymalny udźwig *: ___ |
| 1.18 | Udźwig na maksymalnej wysokości min. 2500 kg.* | Podać maksymalny udźwig na maksymalnej wysokości *: ___ |
| 1.19 | Udźwig na maksymalnym zasięgu min. 700 kg. (Uwaga parametr punktowany)* | Podać maksymalny udźwig na maksymalnym zasięgu *: ___ |
| 1.20 | Długość całkowita pojazdu bez zamontowanego osprzętu maksymalnie 6300 mm.* | Podać długość całkowitą pojazdu bez zamontowanego osprzętu *: ___ |
| 1.21 | Szerokość całkowita pojazdu maksymalnie 2450 mm.* | Podać szerokość całkowitą pojazdu *: ___ |
| 1.22 | Wysokość całkowita pojazdu maksymalnie 2550 mm.* | Podać wysokość całkowitą pojazdu *: ___ |
| 1.23 | Prześwit od podłoża min. 400 mm.* | Podać prześwit podłoża *: ___ |
| 1.24 | Kabina operatora pojazdu w pełni zamykana, jednodrzwiowa, jednoosobowa, jednomodułowa, wykonana przez producenta pojazdu, metalowa dolna część drzwi, szyba elektryczna. * | n/d |
| 1.25 | Konstrukcja kabiny zabezpieczająca w przypadku koziołkowania i przed spadającymi przedmiotami.* | n/d |
| 1.26 | Fotel operatora amortyzowany mechanicznie, wyposażony w pasy bezpieczeństwa.* | n/d |
| 1.27 | Sterowanie za pośrednictwem „joysticków”* | n/d |
| 1.28 | Kabina wyposażona w*: - osłonę przeciwsłoneczną,* - wycieraczki szyby przedniej, tylnej i okna dachowego,* - zewnętrzne i wewnętrzne lusterka wsteczne* - ogrzewanie kabiny* - klimatyzacja* - radio* - Pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny zamontowany w kabinie operatora - radiotelefon o parametrach zgodnych z wymaganiami techniczno-funkcjonalnymi dla radiotelefonów oraz instalacji antenowych pracujący w paśmie cyfrowym i analogowym, zaprogramowany.* Radiotelefon podłączony do instalacji elektrycznej pojazdu.* | n/d |
| 1.29 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania.* Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów.* | n/d |
| 1.30 | Pojazd wyposażony w kratę ochronną szyby przedniej i okna dachowego.* | n/d |
| 1.31 | Dodatkowo pojazd wyposażony w*: - podnośnik hydrauliczny*, - klucz do kół*, - przewód do pompowania kół z manometrem*, - gaśnicę proszkową o pojemności środka min. 2 kg*, - trójkąt ostrzegawczy*. | n/d |
| 1.32 | Korek wlewu paliwa zamykany na klucz.* | n/d |
| 1.33 | Wszystkie napisy ostrzegawcze, informacyjne i instrukcje obsługi umieszczone na zabudowie muszą być wykonane w języku polskim. | n/d |
| 1.34 | Poziomowanie ramy* | n/d |
| 1.35 | System ECS* | n/d |
| 1.36 | Niezależnie sterowane podpory* | n/d |
| 1.37 | Filtr wstępny powietrza* | n/d |
| 1.38 | Przekładnia mechaniczna lub hydrostatyczna* | n/d |
| 1.39 | Osie do prędkości min 35 km/h* | n/d |
| 1.40 | Przystosowanie do pracy z platformą* | n/d |
| 1.41 | Pilot sterujący w platformie* | n/d |
| 1.42 | Elektrozawór – 2 funkcje hydrauliczne* | n/d |
| 1.43 | Wolny spływ oleju hydraulicznego* | n/d |
| 1.44 | Hydrauliczna blokada osprzętu * | n/d |
| 1.45 | Pojazd wyposażony w kamerę 3600* | n/d |
| 2 | Osprzęt dodatkowy |  |
| 2.1 | Pojazd musi być wyposażony w urządzenia/szybkozłączki i inne wyposażenie niezbędne do montażu i pracy z osprzętem, o którym mowa w pkt. 2.2 - 2.7. | n/d |
| 2.2 | Widły paletowe 1 szt. z ramą ochronną: - szerokość ramy wideł min. 1300 mm*, - długość wideł min 1040 mm*, - minimalny udźwig 3300 kg*, - możliwość zmiany rozstawu wideł, „pływające”* | Podać: - szerokość ramy wideł: ___* - długość wideł: ___* - minimalny udźwig: ___* |
| 2.3 | Zawiesie hakowe (hak z blokadą)*: - minimalny udźwig 4000 kg*. | Podać minimalny udźwig: ___* |
| 2.4 | Wielofunkcyjna łyżka chwytakowa - „łyżko-krokodyl”: - Szerokość min. 2000 mm* - Szerokość max. 2500 mm* | Podać szerokość łyżki chwytakowej: ___* |
| 2.5 | Pług śnieżny: - dwie niezależnie sterowane sekcje* | n/d |
| 2.6 | Platforma obrotowa, rozkładana:* - Nośność min. 300kg,* - Szerokość minimalna 2250 mm, * - Szerokość maksymalna 4500 mm,* - Możliwość zdalnego sterowania obrotu platformy min. 90o,* - Wysokość podnoszenia min. 15000 mm.* | Podać: - nośność platformy: ___* - szerokość platformy: ___* - kąt zdalnego sterowania obrotu platformy: ___* - wysokość podnoszenia platformy: ___ * |
| 2.7 | Zamiatarka: - Wydajność do 2500 m2 w ciągu 10 minut* | Podać wydajność zamiatarki w ciągu 10 minut: ___* |

Oświadczam, że oferowany przedmiot dostawy spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ.